ÖSTEREICH              	 PRÜF UND WARTUGSVORSCHRIFTEN          	MARCH 2006

ZLLV	Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung bestimmt Mindestausruestung für Lienienverkehr. (Sagt nichts über Lärm aus) Vorschriften bezüglich Instandhaltung, Registrierung, Nachpruefung

- Startwinden keine zulassung

- Modellflugzeuge unter 20kg keine Zulassung

- Luftschrauben sind Luftfahrtgeräte

- Prüf und Wartungsvohrschriften ZLLV Kapiltel 3 & 5

- Luftfahrtgerät muss immer betriebstüchtig sein (Unairworthy melden innerhalb von 12 Std)

- Mindestausrüstung ZLLV Anlage D

- EURO Zulassungs Bestimmungen JAR 21

ACG	AUSTRO CONTROL GmbH (Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt), ist für die Flugsicherung und Flugsicherheit im österreichischen Luftraum zuständig.

- Segelflieger und Fallschirme nicht einzutragen in das Register

- 12 Monate Currency, 12 Stunden (5 Stunden und 6 Landungen in lezten 6 Monaten) 5 on type.

- Zwischenbewilligung für Importflug von eingetragenen noch nich zugelassenen LFZ

- Ausfuhrnachprüfung sind auf jeden Fall durchzuführen

- Bewilligt Erprobungsflüge § 42 Abs 1 ACG

- Prüfflüge im Rahmen einer Nachprüfung gilt nicht als Verwendung im Sinne der ZLLV

- Prüfflüge nur mit Sachverständigen

- Luftfahrt Zulassungsschein für commertial air transport (Antrag duch Halter)

- Lufttüchtigkeitsanweisungen

- Zuteilung des Kennzeichens entsprechend der ZLLV (neuvergabe nach 3 Jahren)

- Gewichtsklasse oder Verwendungsart oder Höchstabflugsmasse

- Wesentliche Änderung der Eintragungsvoraussetzung in 72 stunden melden

- Lärmzulaessigkeitsbescheinigung wir von ACG ausgestellt

Kennzeichen   Seitenleitwerk, Rumpf, dem Rumpf entsprechenden Bauteilen, OE-I20.000EL  OE-LinieEL

Unter linker Fläche (On engines Ausnahmegenehmigung)

OE Wappen Bundesflugzeuge fuer Ruhe, Ordnung, Sicherheit

OE Farben auf gesamten Seitenleitwerk nur wenn auch im Liniendienst

Erkennungsschild weit hinten am Rumpf oder im Tuerahmen / mit Kennzeichen fireproof not rusting

Werbeaufschriften benoetigen keiner Genehmigung (Not interfere with markings)

Gefahrengut	Magnetisch, Cargo Only, Orientierung/this side up  (Not Restricted)

Class E Cargo Compartement,  NO Baggage

Störungen	Sind vom Piloten unverzüglich in das Bordbuch (techlog) einzutragen.

Reperaturen und Watungsarbeiten / Flugklarheit durch Flugwart 1 Klasse oder Berechtigtem

Instandhaltung	Instandsetzung, Wartung, Ueberholung (Pflege und Controll, Waschen)

Luftfahrtvermietungsunternehmen Instandhaltungsbetrieb bewiligt durch Landeshauptman

Zivilluftfahrtsschuhle Instandhaltungsbetrieb bewiligt durch ACG

Ein und Ausbau fon Triebwerks - Teilen ist Wartung LFZ-Wart

Ein und Ausbau fon ganzem Triebwerk  ist Instandsetzung LFZ-Wart 1.Klasse

50 /100 Studen Kontrolle gilt nicht als Instandsetzung LFZ-Wart oder LFZ-Wart 1.Klasse

Certificate of release signed by Base Maintenance Manager

Fehler an einem Notsystem is unairworthy

Birdstrike inspection ist durch Luftfahzeugwart 1. Klasse durchzuführen

LebenslaufakteVerantwortlich der Halter mit dem Technischen Leiter des Wartungsbetriebs

Notwendig	Eintragungsschein, Lfttüchtigkeitsschein, Verwendungsbescheinigung, Nachprüfbericht

BMVIT	Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

- Genehmight Wartung im Ausland wenn nicht JAR 145

- Genehmigt Instandhaltungsbetriebshandbuch (MOM)

- JAR 145 leztendlich verantwortlich the accountable manager

Lärm			Keine Lärmzulaessigkeitsbescheinigung bei Öffentlichem Interesse Flug

Propeller dBA bis 5.700kg  305m +/- 10m (1.000’ Agl) 2.000meter entfernt

Jet EPNdb  6.500meter nach brake release, Seitenlärm, Landeanflugslärm

Übermaessiger Lärm is der der über den Grenzwerten liegt

Lärmzulaessigkeitsbescheinigung wir von ACG ausgestellt

EPNdb: Effective Percieved Noise Level

Verwendugsbescheinigung	Navigationsarten, Verwendungsarten, Einsatzarten

Eintragungsschein		Eigentümer

Betriebstüchtigkeit		Bescheinigt durch Prüfschein JAR Form 1

Auslandswartung non JAR 145 mit OZB Bewilligung (Obersten Zivilluftfahrt-Behörde)

Rettugsausrüstung 5.7T +	Rauchbrillen, Sauerstoff, Notaxt  (Tashenlampen am Ausgang)

Musterprüfung			Nach abschluss erhaelt man Musterzulasssung

Antrag duch Entwickler oder Hersteller

Stückprüfung			Nach abschluss erhaelt man Lufttüchtigkeitszeugnis / Nur Gültig mit Nachprüfung

Nachprüfung			Nachprüfung +/- 15 Tage    	   100 Stunden Kontrolle +/-10 Stunden

24 Monate / Änderung	Pitot Static			1.000 Stunden Kontrolle +/- 50 Stunden

Überfällige Nachprüfung innerhalb 3 Monaten

Ersichtlich aus Nachpprüfung ob Ambulanz oder Vermietung OK ist

ZARV			Zivilluftfahrzeug-Ambulanz-. und Rettungsflugverordnung

Organtransport ist ein Rettungsflug

Ambulanzflug Druckkabine, 18°C, IFR, Twin Engine

Zwei Berufspiloten mit IFR

Medizinisches Geraet zugelassene Halterungen ab 10Kg

Bordapotheken 50 pax eine, je weitere 100 eine weitere

Commertial IFR		Minimum Twin engine piston

Bei Jets dritter unabhäniger Horizont

Bei Turboprops Drehmomentanzeiger / Tourqe

Minimum day VFR Fahrtenmesser

C182 Commertial day VFR Variometer ja in jedem Fall

EGPWS  30 Pax oder 15Tonnen

Grundschuhlung Doppelsteueranlage und Doppelbremsanlage

STOL  Propeller über 5700kg mit 610m Piste

Radar Commertial IFR above 5.700 kg / Luftfahtrtbeförderungsunternehmen

IFR minimum 1 ADF

Experimental keineGrundschulungsflüge

“Arbeitsflüge“ Eintrag für Fotoflüge nur notwendig bei baulicher Veränderung

UL ist schwerer als Luft mit eigenem Antrieb

Night VFR			Landescheinwerfer, Zusammenstosswarnlicht, Innenbeleuchtung, Taschenlampe

(Taxischeinwerfer)

Instandhaltungshandbuch	Anweisungen des Herstellers und der Behörde

Instandhaltungs BETRIEBS handbuch	Personen und Verfahren zur durchführung der wartung

OZB Genehmigt  Obersten Zivilluftfahrt-Behörde